Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Дата: 28.11.2025

Билет №2

Тема: Разработать руководство оператора в соответствии со стандартом. Оформить руководство с учетом требований к технической документации.

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Поздеевой Александры Владиславовны

Введение

1.1 Назначение документа

Настоящее руководство предназначено для операторов системы сбора и обработки биометрических данных и содержит инструкции по подготовке оборудования, запуску программного обеспечения, проведению измерений, обработке и сохранению данных.

1.2 Область применения

Руководство применяется при эксплуатации системы на базе Arduino Uno с подключёнными биометрическими датчиками (пульс, ЭКГ, ЭЭГ) и клиентского веб-интерфейса, подключённого к локальной СУБД MySQL.

1.3 Требования к квалификации оператора

Оператор должен:

- Иметь базовые навыки работы с ПК и локальной сетью;

- Уметь подключать и проверять работоспособность оборудования Arduino;

- Иметь представление о базах данных (уровень пользователя);

- Соблюдать правила электробезопасности и инструкции по обращению с медицинскими датчиками.

2. Комплект поставки и подключение оборудования

2.1 Комплект поставки

- Arduino Uno Rev3

- Датчики: пульса, ЭКГ, ЭЭГ

- USB-кабель (тип A–B)

- RGB-светодиод и резисторы (для индикации)

- Компьютер с установленным ПО (OpenServer Panel, Python-скрипты, браузер)

2.2 Подключение

1. Подключите датчики к соответствующим аналоговым/цифровым входам Arduino:

- Пульс — аналоговый вход A0

- ЭКГ/ЭЭГ — согласно схеме подключения

2. Подключите RGB-светодиод к PWM-выходам.

3. Подключите Arduino к ПК через USB.

4. Убедитесь, что в диспетчере устройств отображается COM-порт Arduino.

3. Подготовка программного обеспечения

3.1 Загрузка скетча в Arduino

1. Откройте Arduino IDE.

2. Загрузите скетч с обработкой сигналов (включая ArduinoFFT и TimerOne).

3. Выберите правильную плату и COM-порт.

4. Нажмите Upload. После заливки скетч автоматически начнёт вывод данных в Serial Monitor.

3.2 Запуск серверной части

1. Запустите OpenServer Panel.

2. Убедитесь, что запущены MySQL и Apache.

3. Импортируйте SQL-структуру базы данных (если ещё не развернута).

4. Убедитесь, что кодировка базы данных — `utf8mb4_unicode_ci`.

3.3 Запуск клиентской части

1. Запустите Python-скрипт, отвечающий за приём данных с COM-порта и их запись в БД.

2. Откройте веб-интерфейс в браузере (`http://localhost/...`).

3. Авторизуйтесь:

- Оператор — только просмотр своих сессий;

- Администратор — полный доступ.

4. Проведение измерений

4.1 Подготовка пациента

- Убедитесь, что датчики правильно закреплены.

- Пациент должен находиться в состоянии покоя.

- Проверьте целостность контактных поверхностей.

4.2 Запуск сессии измерений

1. В веб-интерфейсе нажмите Начать новую сессию.

2. Укажите:

- ID пациента (автоматически или вручную)

- Тип сессии (пульс, ЭКГ, ЭЭГ, комплексная)

3. Система зарегистрирует запись в таблице `measurement_sessions` с автоматической временной меткой.

4.3 Мониторинг

- Наблюдайте за индикацией RGB-светодиода:

- Зелёный — стабильный сигнал

- Красный — артефакты или потеря сигнала

- В веб-интерфейсе отображаются текущие значения и график в реальном времени.

5. Завершение сессии и сохранение данных

1. Нажмите Завершить сессию в веб-интерфейсе.

2. Система:

- Вычислит максимальные, минимальные и средние значения;

- Сохранит данные в таблицы

- Зафиксирует длительность сессии

6. Техническое обслуживание

6.1 Резервное копирование

- Экспортируйте структуру и данные БД через phpMyAdmin в SQL-файл.

- Храните резервные копии отдельно от рабочего сервера.

6.2 Диагностика

- При отсутствии данных проверьте:

- Подключение Arduino;

- Правильность COM-порта в Python-скрипте;

- Работоспособность датчиков;

- Наличие записей в таблице.

7. Требования безопасности

- Не подключайте оборудование к сети с доступом извне без межсетевого экрана.

- Не допускайте попадания жидкости на Arduino и датчики.

- Используйте только сертифицированные датчики, безопасные для медицинского применения.